超纯水系统技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 1台 |

二、技术要求

2.1. 连接75 cm水管的取水手臂，让取水更便捷；

2.2定量功能可自动取用需要的水量，节省时间；人体工学设计的取水支架适用于各种高度和形状的实验室玻璃器皿。

2.3. 中文界面主显示屏可显示关于系统操作与性能的详细信息。清晰的图形显示帮助您进行特定操作，如维护等。

2.4.可在5分钟内轻松完成耗材的更换，维护更简单。

2.5. 系统将会提前15天提醒您更换耗材或者预约服务拜访，确保用水不会中断

2.6. 取水手臂可升级为POD取水器，有效节省实验室空间

2.7. 水质指标

| 参数 | 数值和单位 |
| --- | --- |
| 电阻率* | 18.2MΩ.cm(25℃) |
| 总有机碳(TOC)** | ≤5ppb(μg/L) |
| 细菌*** | <0.1cfu/mL |
| 热原(内毒素)**** | <0.001EU/mL(无热原) |
| 核糖核酸酶**** | <0.01ng/mL(无核糖核酸酶) |
| 脱氧核糖核酸酶**** | <4pg/μl(无脱氧核糖核酸酶) |

*按USP要求，电阻率显示温度补偿和无温度补偿两种数值的电阻率 
**TOC技术指标 -产水的水质可能会因当地进水的状况而不同 
***在安装M过滤器或超滤器精制器作为终端过滤器的情况下

2.8. 基本配制

超纯水系统  1套

初纯化柱  2套

精纯化柱  2套

终端精制器  2套

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

保修12个月,终身维修。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。