超微量分光光度计

设备用途：用于核酸蛋白检测

1工作条件

1.1工作电压：AC 220V±10%, 50Hz±1

1.2环境温度：4℃～40℃

2技术规格

2.1最小样品体积：0.5ul

2.2光路径：1mm(自动调整为0.05mm)

*2.3光源：氙闪灯

2.4检测器类型：2048 CCD阵列

2.5波长范围：190～840nm

2.6波长精度：±1nm

2.7光谱分辨率：≤1.8nm

2.9光吸收准确度：3%

2.10光吸收范围：0～300Abs

2.11检测时间：〈5秒

*2.12检测下限：2ng/ul(dsDNA)

*2.13检测上限：15，000ng/ul（dsDNA）

2.14样品基座材料：303不锈钢和石英光纤

2.15数据处理及软件:软件提供多种检测方式，且接受用户自定义的检测方法。全光谱自动分析，并显示分析结果，结果可存储或输出。全波长扫描，显示吸收曲线，同时给出两个设定波长的吸光值。可通过Bradford、BCA、Pierce 660等多种方法测定蛋白浓度。

3基本配置要求

3.1主机  1台