磁共振兼容灵长类动物眼动追踪系统技术参数：

1. 要能够在磁共振环境下工作。

2. 配置眼动追踪系统远程聚焦光学组件
3. 配置MRI 远程眼动追踪系统组件
4. 数据采样频率：120 Hz /240Hz可选。
5. *空间解析度：0.06度。
6. 水平方向角度：45度。
7. 垂直方向角度：15度。
8. *摄像头到对象的距离：0.15米到1.5米。
9. *光学系统：遥测式，头部不需佩戴实验装置。
10. 可以通过控制盒进行远程操作，对摄像头的角度、变倍、聚焦和光圈进行电动调节。
11. 灵敏检测瞳孔大小的变化，检测变化率优于5%。
12. 追踪技术使用暗瞳技术。
13. 失去追踪后回复时间：立即。
14. I/O接口：3个控制模拟输出，3个控制串口输出。

15. 使用环境：黑暗和明亮环境都可以进行全部功能的使用。

数据采集与分析要求：提供模拟、数字和系列辅助数据的输入与输出；数据文件存储为ASCII格式再导出；分析注视点与目标之间的关联性；自动计算眨眼次数和速度。
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期为验收合格后保修12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
