二氧化碳摇床技术参数
	加热模式
	六面直热式

	温度范围
	环境温度以上4℃到 50℃

	温度精度
	±0.1℃（18-28℃）

	温度稳定性
	37℃ ± 0.1℃

	温度均一性
（摇床板上）
	37℃ ± 0.25℃
（环境温度 18 - 25℃）

	驱动/马达
	三偏心轴驱动

	转速范围（rpm）
	25 - 400 

	转速精度
	± 0.1rpm

	轨道偏心距
	1 英寸（2.5cm)

	CO2控制
	0-20%

	CO2探头
	IR探头（红外探头）

	温度控制
	≥85%（被动加湿）

	消毒方式
	标配高温（120℃）消毒功能

	锥形瓶规格
	125 mL - 4L

	250mL锥形瓶
最多承载数量
	24个

	1L锥形瓶
最多承载数量
	11个

	最大规格锥形瓶
承载数量
	3个 x 4 L

	操控面板
	触摸屏控制

	尺寸
摇床板（长*宽）
	61.2 x 35.6 cm

	外观尺寸
（长*宽*高）
	83.4 x 73 x 84.8 cm

	重量（kg）
	152 kg

	其他特性
	
提供可拆卸式搁板用于贴壁细胞培养
带密封圈的内外门
无风扇设计，一体成型腔体
橡胶绝热保护罩将摇床驱动与培养腔体隔离
密码保护参数及报警设置
2台叠放

	连接端口
	USB 及 Ethernet


技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。

