冷冻离心机招标参数

技术参数

- 最大容量：4 × 750 mL, 200×1.5/2.0 mL离心管，56×5.0 mL锥形管，28×50 mL锥形管，16 ×微孔板

- 最大相对离心力：20,913×g (14,000 rpm)

- 转速精准度为10rpm

- *独有的5.0 mL锥形管固定角转

- *工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、细胞培养瓶 (25cm2和部分75cm2)、离心管支架和玻片。

- 18款不同转子可选择

- 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全

- 气密性转子，由英国Porton Down的独立的第三方检验机构Health Protection Agency（简称HPA）进行测试并认证，符合IEC1010-2-020annex AA标准

- 转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全

- 快速锁定转子/吊篮盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子/吊篮

- At set rpm 定时计时功能，达到预定转速后开始计时

- 10档软加速/软刹车功能，防止样品重悬

- 35个用户自定义程序

- 离心计时30秒至99分钟，可连续离心

- 单独的瞬时离心按键，方便操作

- *最高转速运行时噪音水平低<55db(A)

- 温控范围：-9℃至40 ℃

- 专利的动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品

- 快速预冷功能

- 待机冷却功能，可使转子腔体在待机状态下维持设定温度

- ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动关机，降低能耗

- 开盖高度低，仅29 cm，方便装载或者拿取样品

- CE认证，CFDA认证

- 配置水平转子可离心28个50ml离心管，56个15ml离心管，可以混合工作板吊篮同时使用。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。