超分辨相机技术参数

- EMCCD相机

- 量子效率（QE）峰值达到90%

- 1024x1024像素，像元尺寸13x 13微米，对角线尺寸18.8mm

- 单像素线性满阱容量不低于80,000e-

- 读出噪声不高于1e-（with EM Gain）

- -80度制冷

- 相机使用USB3.0接口

- 全幅全分辨率采集帧速不小于26 fps

- 真空封装

技术服务要求

  - 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

  - 质保期保修84个月，终身维修。

  - 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

  - 交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。