倒置荧光显微镜技术参数
用途：具备明场、DIC、荧光观察功能，可以在镜下对活细胞进行观测

1．工作条件

1.1电源：220VAC（交流），±10%，50HZ

1.2环境温度：10-35℃

1.3相对湿度：20%-85%

2.技术规格
2.1. 光学系统：CFI60无限远光学系统，60mm物镜齐焦距离，200mm的筒镜长度。

2.2．目镜筒：双目镜筒，定心望远镜可调焦，视场直径为22，匹配遮光板
*2.3. 显微镜镜体：通过物镜转盘的上下移动进行调焦；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，备有中间2级放大率转换器1×/1.5×，主机左右两侧各有一个相机端口。
2.4. 放大率：40~400X，主机双光路视频端口。

*2.5．透射光照明装置：采用复眼透镜设计，确保视场均匀照明。高功率LED长寿命恒温照明，聚光器垂直行程66mm，向后倾斜最大角度25°，带视场光阑和重复定焦机构，提供两个滤片槽位。
*2.6. 聚光镜：长工作距离多功能聚光镜，数值孔径0.52
*2.7. 荧光装置： 带6孔荧光滤色块转盘；130W高效汞，汞灯寿命2000小时， DAPI、FITC、TRITC激发镜组；荧光带有噪声消除器，使图象的信噪比提高5倍.可对中的孔径光阑，可对中的视场光阑，33mm ND4/ND8滤光片、25mm隔热片

*2.8. DIC六孔物镜转盘，简便防水结构设计，匹配针对各个物镜定制的DIC棱镜，提供均匀、高分辨率、高对比度的图像。
2.9. 载物台：右手用控制旋钮载物台，行程为57x36.5mm。可使用调节销调节行程范围（3级）。匹配通用样品夹，适用于各种规格的培养皿。
*2.10. 物镜：
万能平场半复消色差荧光物镜4X（NA≥0.13  WD ≥17.1mm）

万能平场半复消色差荧光物镜10X  (NA≥0.3  WD ≥16.0mm) 

高级万能平场半复消色差荧光物镜20X (NA≥0.45   WD ≥8.2-6.9mm PH1)

高级万能平场半复消色差荧光物镜40X (NA≥0.60   WD ≥3.6-2.8mm PH2)

3.技术服务要求
3.1 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
3.2 质保期保修12个月，终身维修。
3.3 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
3.4 交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
