*1.光吸收、荧光、化学发光三个模块的光源、光路及检测器各自独立。

2检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）
*3.光吸收模式：波长准确性：<±0.3nm；波长重复性：≤±0.3nm
*4.荧光模式：激发端采用两光栅系统，发射端采用双光栅及滤光片融合系统。波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅），或按滤光片配置；
5.时间分辨荧光检测模式：*波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅），或按滤光片配置
6.荧光偏振模式：分光系统：激发端发射端光栅和滤光片都可自由选择；波长选择范围：300-850 nm，1nm步进，或按滤光片配置；
7.化学发光模式：波长范围：370-700nm

技术服务要求
设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
质保期保修12个月，终身维修。
维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
