蛋白数据分析高性能工作站

| 类型 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 需求概述 | 设备需要完整预装提供结构生物学影像数据处理、计算分析环境等系统功能。支持用户在线完成结构生物学解析数据录入、分析与结果展示。提供B/S架构Web访问，支持IE、Firefox、Chrome、Safari等主流浏览器；包含用户数据上传、下载、共享管理功能；包含多用户的多角色权限管理功能；包含MPI/OpenMP编译器、JAVA/C++/Python开发环境；采用横向扩展架构，支持在线增加/删除计算节点、存储节点；包含SSL加密安全认证； |
| 硬件参数 | 2* Intel Xeon Processor E5-2640V4 10C/20T 2.40GHz 8* 32GB/DDR4 2400MHz/ECC/REG 2* 240G企业级 SSD, 1*1.9TB Intel/DC/S4500 Series(2.5寸 6Gb/s ,3D Nand,TLC)计算密集型SSD； 2* 10T SATA企业级磁盘 4 * Nvidia Tesla P100 16G； |
| 数据在线处理展示功能 | 要求设备支持通过WEB界面提交与管理计算任务（Web SSH+图形化作业提交与管理界面），支持Preprocessing/Reference-Free 2D Class-averaging/Unsupervised 3D classification/High-resolution 3D refinement/Movie-processing等蛋白质结构解析数据分析流程的并行化计算，并能支持用户利用上述浏览器即可远程实时处理蛋白质结构解析数据3D重构，要求操作体验流畅。 |
| 用户访问方式 | 要求采用基于Web的中文界面，要求支持Windows、MacOS、Linux等多种主流操作系统，支持IE10.0+、Firefox、Chrome、Safari等多种主流浏览器，在课题组内通过URL访问 |
| 数据安全 | 要求设备提供SSL加密安全认证，用户在线处理存储数据全过程做加密保护 |
| 技术支持 | 提供Relion、MotionCorr、EMAN、EMAN2等软件的环境部署服务；提供不少于3个工作日的现场设备操作全面培训以及现场陪同科研支持服务，解决数据处理业务软件部署、调试、测试、编译等问题，提供系统性能测试与调优服务。 |
| 保修服务 | 要求硬件设备三年免费质保，发生硬件故障1小时响应，4小时内到达现场维修，一般问题在24小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在72小时内解决或提出明确的解决方案；保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。软件环境提供三年技术支持，数据在线计算分析管理软件提供相关自主软件著作权。 |
| 产品与案例要求 | 投标厂家需要提供WEB界面提交管理及处理任务页面截图。 投标厂家提供至少2个蛋白数据分析环境应用案例，项目证明文件需要提供使用方证明原件或合同相关页面复印件。 |