中国科学院生物物理研究所 6号楼

实验台材质说明

1）台面：采用13mm厚千思板，抗撞击、耐刻刮、耐磨、易清洗、防潮湿、抗紫外线、阻燃、防静电、耐化学腐蚀。所有接缝处做处理，台面下方开有防止渗流槽，台面边缘做双层加厚并修圆弧边处理，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细。

2）柜体、门板：采用1mm厚优质冷轧钢板,经数控剪板机床切割后再经折弯、模压、焊接、粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用浅灰色环氧树脂塑粉喷涂处理，具有耐酸碱、防腐蚀、易清洁等特点。柜内层板可调节高度；背板可拆卸，便于柜体后电路的检修；柜体内无裸露螺丝钉，接缝处无焊点；双层门板抽屉，增加强度。

3）框架：采用40*60*2mm矩形钢管焊接成O型钢架，钢架表面经粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用阿克苏.诺贝尔环氧树脂塑粉喷涂处理，具有易清洁防潮、防酸碱溶液腐蚀等功能；结构承重性好。

4）试剂架：立柱采用钢制12Omm*40mm方管制作，结构承重性能好，钢板经折弯、冲孔，表面经打磨、酸洗、碱洗、磷化、等处理后采用阿克苏.诺贝尔环氧树脂塑粉喷涂处理，易清洁防潮、防酸碱溶液腐蚀；层板12mm钢化玻璃，金属挡条，钢制托架。高度可以任意调节。

5）吊柜：采用鞍钢1.0mm厚优质冷轧钢板,经数控剪板机床切割后再经折弯、模压、焊接、粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用采用阿克苏.诺贝尔环氧树脂塑粉喷涂处理，具有耐酸碱、防腐蚀、易清洁等特点。柜内层板可调节高度。

6）柜门把手：采用与柜门一体折弯通长扣手，经环氧树脂喷塑处理。

7）地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调解高度功能。

五金配件及实验室配套设备：

1）滑轨：采用德国海福乐品牌三节承重滑轨，抽拉顺畅，开合平稳，静音性好；

2）合页：304不锈钢片状合页。

3）拉手：采用与柜体一体折弯扣手。

4）PP水槽：采用台湾科恩品牌产品，PP材质，6mm厚一体成型，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。下水管采用PPR材质，防腐蚀、耐酸碱。

5）三口水龙头：采用台湾科恩品牌产品，主体纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，铜质一体化设计，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命可达10万次，鹅颈出水管可360度旋转。上水管采用铝塑管

6）桌上型单口洗眼器：采用台湾科恩品牌产品，主体加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射喷淋头软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛， PP防尘盖，使用时自动被水冲开 ，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 最大耐水压7巴。

7）滴水架：背板及底座采用12.7mm厚实芯理化板，PP插棒，底座下部有接水板并引出水管至水槽内，将沥出的水分从水槽排出。

8）电源插座：电源接插件采用TCL品牌产品。