台式超速离心机

1. 最高转速：≥150,000 RPM；最大相对离心力: ≥1,000,000 x g；转速控制精度：±50 rpm

*2. 最大容量：≥6 x 32.4 ml, 最大容量转头的最大相对离心力≥230,000xg, K因

子≤50

3. 驱动系统要求为真空密封驱动系统；

4. 温度设定范围： 0-40℃，1℃步进；温度控制精度：2℃

5.仪器采用数字化显示真空度

6. 目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积±10%；

7. 加速/减速选择：≥10档加速/10档减速；并显示加/减速时间

8.控制系统：

（1）彩色液晶显示屏，触幕式操作；

（2）采用中文操作系统

（3）具备脉冲离心功能及延时启动功能

（4）无限程序存储功能

（5）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性

*（6）可以计算机远程监控

9. 可选配HEPA高效微粒隔离膜，以提高操作安全性

#10. 可供选择的离心管：高离心力管、锥形管、指封管等；

*11. 转头配置：

最高转速≥150,000 RPM，同时最大相对离心力≥1,003,000 x g的8x2.0ml定角转头一个，k因子≤10.4，及配套离心管、管架；

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。