蛋白液相色谱系统

1. 工作条件

1.1 电源：220V（±10%），50Hz

1.2 工作温度：5C－40C；

1.3 相对湿度：<70%；

1.4 无特殊水电气要求。

1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。

2. 设备用途

蛋白液相色谱系统将主要用于蛋白质、核酸、部分天然产物进行纯化，应用于蛋白质纯化研究以及药物开发，支持蛋白质高效率的纯化工作。

3. 系统配置及技术参数

3.1 蛋白液相色谱系统主机 1台

*3.1.1系统泵流速：0.1-50ml/min，0.1ml增量，惰性材质，适用于生物学实验

3.1.2压力范围：0–1MPa，可进行离子交换，亲和，分子筛等多种色谱实验。

3.1.3紫外检测：280nm, 254nm。可针对蛋白质，核酸及部分天然产物进行纯化

3.1.4电导检测：1us－999.9ms/cm，广泛的检测范围，适用于疏水色谱实验

3.1.5收集器：主机自带转盘式收集器。可自动收集样品，具有时间，体积，色谱峰多种类型收集方式。

3.1.6 混合器：可电动搅拌方式进行样品与缓冲液的混合工作，保证溶液的均一性。

3.2 分析软件：用于实验数据的保存及检测，可及时的完成数据记录。可运行实验记录，对实验结果积分等工作。1套

4. 技术及售后服务

4.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修1年，终身维修。

4.2 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作；免费一人次参加每季度举办的再培训

4.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

5. 报价和付款方式：报价为CIP报价

6. 交货日期：合同生效后90天内交货。

7. 交货地点：CIP 北京，客户指定安装地点

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。