高时间精度视觉刺激系统技术参数

一、技术参数

1.分辨率1920*1080以上

2.刷新率在彩色刺激呈现下达到480Hz，在灰度刺激呈现下达到1440Hz

3.额外配备长焦镜头（throw ratio of 3.3-5.94，focus range 4.0-40.0 ft）以实现在脑磁图和磁共振系统中使用

4.Display/thunderbolt转双链路DVI适配器，以及配套的30米DVI线缆、增强器、和USB线缆。

5.实验刺激呈现及在线处理用工作站一台，T7920：显卡Nvidia P5000，CPU双英特尔至强金牌 6130，内存128GB，硬盘512G SSD

6.实验刺激呈现用移动工作站一台，15inch屏幕（分辨率2880*1800），CPU4核心以上主频3.1 GHz，可turbo boost至4.1GHz， 16GB内存，1TB SSD存储，Radeon Pro 560 图形处理器，预装Mac OS系统。

二、配置清单

PROPixx Full version: 光学刺激系统

短焦镜头

长焦镜头

DP/Thunderbolt双链路DVI适配器

30米长度DVI线缆、增强器、USB线缆

台式工作站一台P5000显卡，双金牌6130 CPU，128GB内存，512SSD

移动工作站一台 15inch 2880x1800屏幕，CPU主频4核心基础频率3.1GHz，16GB内存，1TBSSD存储，Radeon Pro 560图形处理器，预装MacOS系统

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。