| 振荡频率 | 10-300rpm |
| --- | --- |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Ф26mm |
| 温控范围 | 4～60℃ |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.8℃（at16℃、at25℃、at37℃） |
| CO2控制范围 | 0-20% |
| CO2分布均一性 | 0.1% |
| CO2控制精度 | 0.1% |
| 湿度 | 在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上 |
| 增湿盘 | 容量5.0升以上，面积≥960mm×400mm |
| 显示方式 | LCD |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 控制方式 | 微电脑智能控制 |
| 最大容量（不锈钢夹具） | 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15或3000×8共两层 |
| 最大容量（塑胶夹具） | 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×24或2000ml×15共两层 |
| 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 摇板尺寸（长×宽） | 单层≤928mm×530mm |
| 标准配置 | 万能夹具（固定夹具可选） |
| 电源 | AC220±10%50～60Hz |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 单层≤1360mm×857mm×1720mm |

组合式二氧化碳振荡培养箱

性能概述

1.一层、二层、三层叠加式组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间;

2.PID微电脑智能控温仪，控温精确;

3.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠;

4.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;

5.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;

6.箱体内部圆弧设计，美观大方，而且方便清洁，不容易滋生细菌;内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀;外壳采用静电喷塑;

7.中空钢化加热玻璃门，避免冷凝水珠的产生，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;

二、独特性能

1.采用进口红外线CO2传感器，自动控制CO2浓度，反应灵敏，精度高，配置一套控制器、电磁阀、减压阀，用户只需配置CO2气源就可以直接使用；

2.内置增湿盘，在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗；

3.每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层、二层或三层；

4.人性化设计的下翻式开门方式，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶;

5.精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，音低，制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行;

6.配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强;

7.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；

8.操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作;

9.触摸屏可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇长开、自动或关闭;

10.特别配备外置环境温度探头，环境温度在面板上实时显示，便于精确控制箱体内温度;

11.人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷;

12.整体门加热和玻璃加热功能，能够有效减少冷凝水外流

13.具有紫外线灭菌功能。

14.配有USB接口，方便信息的导入与导出;

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。