灵长类动物惊吓反应系统

一、技术参数

1数据采集方式：通过高度灵敏的重力传感器记录数据

2同时运行系统数量：可在一台电脑上控制多达8套系统的采集和分析

3隔音箱：隔音箱自带65db背景音风扇和透视面板，同时提供室内光源

4猴子固定：特制的灵长类固定椅，可以对实验动物的头和身体进行分别固定，尺寸可以在各方向上自由调节，带有颈部固定器

5 刺激组件：包含声音刺激器和气流刺激器，

6采集和分析软件：灵长类专用分析软件，包括startle reflex，PPI，FPS及Advanced Startle软件，支持多类实验的分析

7参数校准：提供专用的重力校准器和声音校准器

8数据分析软件：系统通过传感器检测并转换为电压信号输出，软件记录电压信号并转换成实时波形数据，所有数据可以通过专用的Startle Viewer对实验结果中特定时间段进行详细的分析。

9第三方数据接口：可配备通用数据input与output转换器，支持TTL连接，方便与第三方实验设备同步。

二、配置清单：

1、灵长类实验箱 2个

2、灵长类主控箱和软件1套

3、灵长类专用程序1套

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。