体式显微镜招标参数

功能需求：实验中的动物解剖，微细血管和神经的缝合，眼睛视网膜手术,以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术或检查。

1.落地式大动物用体式显微镜，底座可移动和360度旋转。

2.体式镜体和立柱之间通过手臂连接,手臂可300度旋转.

3.同轴光照明，视场均匀,长时间使用无视觉疲劳.

4. 光学放大倍数6X，10X，16X，25X，和40X

*5.长焦距物镜，f≥250mm，手动调焦

*6.助手镜一对,与主刀镜成180度

7.500万像素高清摄像机

二、配置清单

部件#	描述	数量

1、体式显微镜

floor stand microscope

1 Surgeon + 1 Assistant sitting opposite (180 )

recommended standard tube

straight binocular tube with drive

with additional filterholder only, see optional filters

with CCD video, f=107mm

AUSTRALIA + CHINA version / power plug with cable 5m

2、主光学系统

surgical microscope has a five-step magnification

changer, with steps for 6×, 10×, 16×, 25×, and 40× magnification.	1

3、落地式支架

Column for MSC, long	1

4、H型底座

compact base with large, easy-rolling lockable casters 	1

5、旋转手臂

Swingarm, with continuously- variable counterbalance 	1

6、光强控制

Control unit, 1 x 12 V/50 VA, for continuously variable intensity, prim. 100-250 V	1

7、250mm工作距离物镜

Objective f=250mm man. foc.	1

8、防尘罩

Dust cover  	1

9、调焦驱动

Microsc. carrier w.drive	1

10、带旋钮可倾斜连接件

Tiltable joint w. drive  	1

11、消毒手柄套

Clip-on handle  	8

12、透明消毒旋钮帽

Transparent knob cover  	4

13、消毒旋钮帽（T双目筒旋钮）

Drive knob cover, binoc. tube T  	6

14、滤片架，

Filterholder,	1

15、日光滤片

Daylight filter KB12,  	1

16、电源线，5米，中标插头

Power cable, 5m, China/Australia orange 	1

17、斜双目筒

Inclined binocular tube, T, type II  	1

18、10倍目镜

Eyepiece f. spect.  10x/21B, type II  	2

19、助手镜部分

助手镜，与主目镜成180度角

180  dual stereo attachm.	1

20、分光器， 50/50%

Beamsplitter 50/50% 	1

21、直双目镜筒

Straight binocular tube,short,T, type II  	1

22、12.5倍目镜

Eyepiece f. spect. 12.5x/17B, type II  	2

23、摄像机部分

手动视频适配器

Man.videoadaptator f=107mm	1

24、0.32X视频接口

Video objective 0.32x	1

25、500万像素高清摄像头

HD Camera & SW Kit	1

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。