微量注射泵系统

立体定位仪兼容微量注射泵

技术参数：

*适用于标准和数显脑立体定位仪

*类型：双流向注射，带注射和回吸功能

精确度：±0.5%

注射器类型：塑料或玻璃

支持注射器尺寸： 0.5ul-1ml

最小流速：3.66pl/min

*最大流速：3.818ml/min

显示：4.3”WQVGATFT彩色触摸屏

接口：RS-485/USB/I/O&TTL/脚踏板

平均直线推力：11lbs（20%-100%可调节）

*最小推进速度：0.433um/min

多通道微量注射泵

技术参数：

*类型：仅注射功能的微量注射泵

准确定：±0.35%精确度：±0.05%

注射器类型：塑料或玻璃

标准注射推力：50lbs

支持注射器尺寸： 0.5ul-10ml

*提供更微量的流速，低至0.0001ul/hr，最大流速31.486mm/min

显示：荧光显示屏

接口：RS-232/ TTL

平均直线推力：11lbs（20%-100%可调节）

最小推进速度：0.18um/min，最小步进速度27.3 sec/step，分辨率0.082 um/step

外科手术器械快速干燥消毒器

主要技术指标：能够快速消毒小型解剖器械的仪器；独特的不锈钢玻璃珠浴槽可持续耐热500华氏度（260摄氏度），任何时候都可以将器械直接插入其中进行消毒，速度极快（15秒）；不用化学试剂，不用火。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。