双层不锈钢猴笼

技术参数

规格：不锈钢两连体猴笼

- 产品全部采用304不锈钢材质，框架为2.5mm不锈钢板经激光切割后折弯成形，上下两层组合，表面亚光处理，带4个不锈钢可固定万向轮。

- 顶网及底网采用φ4mm圆钢点焊成25*25网格，笼内设挤压网，挤压栏杆为φ12mm圆钢，挤压片与外框间的间隙尽量小，设置栖息杆。

- 笼的四周框φ12mm，栅栏为φ8mm，栅栏竖向杆间距2.5cm，横向杆间距7.5cm。

- 大门设有平移门，上下各有2个卡位。

- 所有锁槽为L型，并有锁壳保护。

- 笼上部设透明防水标牌座，下部设能快速拆卸食盒，食盒底部为圆弧形且带排水孔，饮水瓶（1000ml，PVC材质）设在平移门上（可调节位置，以便在不卸下水瓶的情况下开关笼门），每组笼具设2套水瓶，以方便清洗替换。

- 上下两层笼位下面分别设不锈钢积粪托盘，厚度为1mm，高度4cm，正面设挡托盘的护栏，每组猴笼增配一套粪盘。

- 上下两层笼位一侧为不锈钢板满封，封板厚度为1.2mm，另一侧设能取下的抽拉门，便于相邻两个笼位间串通，每个笼架设三种抽拉门，分别为网状、板状和透明PC板状，方便实验时要求。

- 竖向杆间距2.5cm，横向杆间距7.5cm

- 需根据用户要求，进行局部参数设计调整。

设备配置：

30套猴笼，配套冲水式的粪槽；

每组笼架设3种抽拉门，分别为网状，板状和透明PC板状，方便实验更换；

每套猴笼增设一套粪盘。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。