全自动封片工作站

- 数量及用途

- 数量：1套

- 产品功能和用途描述：

全自动封片机可轻松满足各种样本的特殊要求，包括组织切片、细胞涂片和单层涂片；可兼容所有品牌的玻片架。封片后能保证切片超群的光学效果和长期保存；可用各种品牌的封固剂和各种大小的盖玻片；全自动封片机需操作简便、性能可靠、耐久使用；可与染色机连为一体,这将彻底改变先前必须由人工将染色后的玻片送至封片机的过程,成为真正的工作站。

- 技术指标

1.全自动封片工作站，实现无人化操作

2.组织样本处理类型：适用于细胞图片和组织切片等多种封片处理

3.封片单元模块化设计，可单独使用，也可通过连接装置，确保染色系统与封片系统连接为一体化工作站，染色封片流畅进行

- 三维不锈钢机械臂，电脑精确控制、多种程序同时运行，提高效率

- ★封片速度更是高达400片/小时

- 上下载站点各1个

- ★当同时运行多个封片程序时，软件具备程序兼容性检测功能，减少程序设置误差

- 耐腐蚀彩色触摸屏：以图形方式显示程序流程（界面），清晰呈现所有菜单步骤

- 封片单元可单独使用：适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理，也可和染色单元连成染-封工作站，减少人工步骤。

- 兼容盖玻片尺寸：22~24mm×40~60mm，市售常用盖玻片均符合此要求

- 封固剂瓶容量：250ml

- 可根据盖玻片尺寸和行程长度调整喷胶量，行程长度可根据盖玻片的尺寸：28 mm~48 mm

- #适用于干性和湿性封片

- ★有破损盖玻片自检功能，降低故障率

- #有活性碳滤网和气体抽排装置

- 吸盘滤网系统，防止碎屑堵塞管

- ★兼容市售的各种品牌玻片架

- 两种输出架，20片和30片，兼容各种品牌染色机

- 输入、输出架总量可达60片

- ★可与染色机连接成工作站，实现无人操作

- 配套工作台:可供预热超过20个包埋盒模子

- 全新设计的冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子

- 售后服务要求

- 国内零配件供应：在中国具备零配件仓库

- 维护响应时间：4小时响应，24小时内到场，在中国有完善的售后服务团队。

- 安装调试及培训：用户现场安装调试，提供培训服务。

- 保质期：整机3年质保

- 交货期：免表办好后2个月

四、配置清单

| 封片机主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 玻片架 | 1套 |
| 盖玻片摄取器 | 1套 |
| 玻片架输出器 | 1套 |
| 玻片架上传器 | 1套 |
| 玻片架容器 | 1套 |
| 转运站 | 1套 |
| 冷台 | 1台 |
| 热台 | 1台 |