光学桌

1.独有窄带振动阻尼器，针对性的消除台面的扭曲和弯曲变形；

2.阻尼的台面可有效避免台面共振；

3.桁架式蜂窝孔结构，使得台面有更优异的动态刚性；

4.蜂窝孔的三层粘接绑定提高台面的负载能力；

5.无螺孔边缘，可最大化台面的可使用面积；

6.螺孔下方全密封，抗腐蚀耐冲击高分子材料。

7.114公斤载重下最大变形偏移小于1.3微米

9.最大桡曲系数：小于0.8 x 10-3

10.最大台面相对位移量：小于0.2nm (相对安静的实验室的测试数据，台面放置于气浮隔震腿上)

11.尺寸：≤1200 x 2400 x 305 mm，

12.复合腔设计，最大化台面工作带宽，提高稳定性；

13.层流设计，降低在固有频率上的振动放大；

14.高性能自动水平平衡隔震支撑腿。自动水平平衡功能不影响隔震性能

15.单腿最大载重达900kg, 每个腿的高度在充气与不充气状态下，高度均单独可调33毫米。

17.垂直隔震：本征频率 1赫兹，5Hz 衰减94％，10Hz 98％

18.水平隔震：本征频率1.5赫兹，5Hz 衰减85％，10Hz 95％。

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期验收合格日起12个月。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。