显微注射仪
1 用途：在显微镜和显微操作仪的支持下进行细胞的显微注射、微量样品拾取转移和细胞核移植等。

2仪器构成：微量自动注射器、显微注射器、显微吸持器、ES细胞转移毛细针、无菌超细注射针、微量上样器。

*3注射方式：参数设定的程序化注射。

*4注射体积范围：10-15～10-9升

5注射时间范围：0～99.9秒，以0.1秒递增。

6注射压力范围：0～6000 hPa，以1hPa递增。

7 补偿压力范围：0～6000 hPa，以1hPa递增。

8清针压力：最大值6000 hPa。

*9 所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用

*10 注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动。

技术服务要求
1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2质保期验收合格日起12个月。
3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4交货地点：用户指定位置。
