设备名称：植物培养箱

设备用途：主要用于植物（如烟草或藻类等）的培养，由于气候箱可以精确控制温度湿度，光强连续可调，因而可以开展对处于不同自然环境条件下的植物或藻类的研究。

技术指标：

| 溫度範圍 | 關燈溫度範圍: 0°C ~ +60°C |
| --- | --- |
|  | 開燈溫度範圍: +10°C ~ +60°C |
|  | 溫度波動: ±0.3°C @ 20°C |
|  | 溫度均勻度: ±0.5°C @ 20°C |
|  | 溫度控制精準度: ±0.1°C |
| 光照系統 | 螢光燈T8生長燈(3層光照): |
|  | 光照類型:T8(每層4支) |
|  | 最大光強度 Max0-350μmol s-1m-2 @15cm 0-100%可调 |
|  | 可編程 |
|  | 3層(可要求最大4層) |
| 溫控系統 | 溫度傳感器: PT-100Ω |
|  | 溫控器:微電腦PID |
|  | 觸控面板4.3” |
|  | 中文操作介面 |
|  | 警報紀錄 |
|  | 溫度高低值警報(濕度,二氧化碳為選購) |
|  | 可設定開關機時間功能 |
|  | 多組程式多組步驟可程式循環0-24小時 |
|  | 溫度及光照可獨立控制模擬環境複合式條件(濕度、CO2為選購) |
|  | 同時顯示設定值與實際值 |
|  | 記錄溫度數據(光照,濕度和CO2為選購) |
|  | 可藉由USB數據輸出 |
|  | 直接連接電腦可進行監視與控制(LAN) |
|  | 藉由連接乙太網路可控制整套系統(選購) |
|  | 容易進入到實際值設定值頁面 |
|  | 溫度及光照容易設定 |
| 冷卻系統 | 類型:自冷型氣冷式冷凝器，配有熱空氣Bypass系統，以供壓縮機連續運作，延長壽命及更接近溫度控制 |
|  | 電磁閥有延長幹，使安靜及長壽命運作 |
|  | 無氟氯碳化物 |
|  | 類型:氣冷式系統 |
|  | 空氣循環:Side to Side強制送風水平循環 |
|  | 加熱器功率: 1200W |
|  | 冷卻系統功率: 3/4HP |
| 結構 | 內部容量: ≤483L |
|  | 內部材質: SUS#304, t1.0 |
|  | 外部材質:鋼板烤漆 |
|  | 保溫: PUF聚胺脂保溫材質 (5cm) |
|  | 觀賞玻璃視窗附光遮蓋板 |
|  | 栽培區:3個栽培區(1.3m2) |
|  | 栽培高度:35cm可調(間隔每2.5cm) |
|  | 層盤材質:不鏽鋼#304 |
|  | 門:內部採不鏽鋼，外部採粉體鋼板烤漆，附門磁墊圈 |
|  | 四個工作腳輪 |
|  | 兩個水平腳 |
|  | 排水管在箱體底部 |
|  | 水槽是用來提供加濕機用水 |
|  | 過熱保護和低溫保護 |
|  | 門開啟警報 |
| 安全裝置 | 過載保護 |
|  | 壓縮機延遲啟動保護 |
|  | Power: 220V 50Hz or 60Hz |
| 電力系統 |  |

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。