生物样品均质器招标参数

一、主要特点：

1、可同时处理24个2ml或者12个7ml或6个15ml样品，普通样品10-40s即可完全均质

2、均质时间短（30s以内），样品升温小

3、单样品单管操作，不会出现交叉污染

4、不仅省时省力，而且批间、批内差异更小

5、抽提的蛋白比活更高，核酸片断更长

6、可有效均质动植物组织、细菌、真菌，以及孢子、毛发、骨骼、粪便、土壤等一般仪器无法对付的样品

二、技术参数：

1、均质速度4500～10000rpm，100rpm可调

2、内置软件可无限储存程序，可任意更改并储存，每个程序最高可设10个循环

3、每个循环运行时间为1-90s，1s可调；循环之间间隔1-120分钟，1s起可调

4、真空压盖技术固定样品管，无需机械锁定，使得样品放置更方便、快捷、安全

5、样品管无需平衡，即插即用，运行稳定

6、3种安全防护：过温报警、压力报警、开盖报警
7、程序运行完即可运行下一个程序，无需等待

8、LCD大液晶屏显示程序进程，程序可随时暂停和开启
9、对样品温度要求极为苛刻的用户，有冷却系统供选配

10、通过CE认证
三、冷却系统
1、均质过程中可对样品冷却降温
2、可精确控温，0-10度
3、通过CE认证

4、干冰制冷，不需要空气压缩机
5、研磨管中的样品被低温有效的保护

技术服务要求
1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2质保期验收合格日起12个月。
3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4交货地点：用户指定位置。
