动物运动轨迹跟踪系统参数

1系统支持多语言操作界面，包含中文，英文。

2系统能够直接通过电脑连接多路数字摄像头，无需通过视频采集卡或硬盘录像机等其他视频整合分割信号。

3系统能够直接对数据进行在软件内进行作图做表，并且可以更改图表数据颜色

4★系统能够生成动物运动轨迹的热区示意图Heatmap，并且可对热区图进行编辑以及调整。

5系统可以将数值数据、事件数据以及动物的运动视频，整合到一个可视化界面，用户可以对数据进行验证和筛选。

6系统提供五种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、微积分法和自动识别法。另外系统支持彩色标记辅助模式，可以应对几乎所有的困难的试验环境。

8系统可拓展为三维轨迹追踪软件，可以进行水生生物在水中三维运动轨迹或者其他生物在空中飞行轨迹的获取。

9系统可以对受精卵进行胎动计数以及血流检测。

11系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为，可标定的行为动作数量无限制，可以设定点行为，持续事件和互斥事件。

12系统可设置实验隐藏区域，例如有躲避安全盒时，当观察目标进入隐藏区域时，软件也能采集此时的数据，而不丢失跟踪目标。

13原厂在中国设有分公司，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。

14系统可以输出轨迹可视化的结果图片，可以自定义轨迹显示的颜色、时间段和背景区域颜色。

15系统提供内置语音视频讲解教程。

16系统提供四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。

17系统自带数据保护功能，每隔一段时间（默认5分钟）数据会保存一次。所以即使遇到以上突发事件，对用户来讲损失可以降到最低。

18高级数据筛选分析功能，分析动物在复合条件状态下的行为，例如：动物与探索目标区域距离低于20cm（条件一）、运动状态下（条件二）、动物朝向目标区域小于15°（条件三）情况下运动距离以及运动时间

19可以根据动物受到的外部刺激事件进行时间条件筛选。例如：动物在受到激光光刺激或者电刺激前后4s的时间段的活动情况。

20高光视频录制功能，系统自带录屏工具，可以挑选任意的时刻进行录屏输出。

21系统可以通过视频追踪转化为TTL/SDI信号，发出控制命令，自动控制外部硬件，例如控制水迷宫平台的升降，控制八臂迷宫的门开启，控制电刺激等操作。

22★系统可以同时观察最多100个区域。可以同时对多个观察区设定进行旋转、调整比例大小等。

23系统可以拓展自动识别模块，可以识别动物的理毛、跳跃、支撑性直立、非支撑性直立、蜷缩、嗅探、行走、休息、摄食和饮水等动作

24系统可以拓展为导入外部第三方设备（例如DSI，Biopac）的生理数据进行高级筛选以及分析。

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。