多线氩离子激光头采购项目

1．技术要求

| 规格 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 波长 | 458nm-488nm-514nm |
| 输出功率 | 总功率为≥20mw 458nm≥ 1.0mw 488nm≥ 9.5mw 514nm≥ 9.5mw |
| 光束模式 | TEM00 |
| 光斑直径1/e2 (mm) | 0.67 ±5% |
| 功率稳定性(urad)(>2hrs.) | ±30/±3°C |
| 峰-峰噪声(20 Hz to 20 kHz) | 1% |
| 偏振比 | >250:1 |
| 预热时间(minutes) | 10 |
| 激光器控制 | 激光共聚焦显微镜软件可以直接调节激光器的开关以及强度 |
| 工作环境 | 电源100-240VAC±10% 环境温度4-40℃ 环境湿度﹤90% |

2．售后服务

2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.2质保期：质保期1年。

2.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

2.4交货地点：用户指定位置。