10X 单细胞文库制备系统

- 仪器主要用途：

应用微流体芯片将单细胞样品快速进行分区，而后添加序列标签，对样品数万个单细胞进行动态基因表达谱分析。

2.仪器工作条件：

2.1电源要求：100-240V，50-60Hz，；

2.2洁净度：2级（仅适用于室内使用）

2.3使用温度要求：18-28摄氏度；

2.4 湿度：最大85%（无冷凝）

2.5 海拔高度：0-2000米

3. 单细胞数字化表达谱分析应用

3.1单细胞文库处理样本类型：

一种微流体芯片兼容不同大小及不同类型的真核细胞（贴壁细胞、悬浮细胞、组织、血液等）；

3.2 单细胞文库制备的实验操作流程：

仪器每次运行时间为7分钟，实现快速裂解细胞对基因表达影响最小，精确地获得转录组数据；

*3.3单细胞文库样本处理通量：

仪器可同时运行1-8个通道，每次运行最多可产生48,000个单细胞的转录本；

3.4单细胞文库分区与标签数：

每次运行产生>8万个纳升级分区，含有75万个独特的序列标签（每个标签由14个碱基构成）；

* 3.5细胞捕获效率：

在群体中捕获大于50%的细胞，每1000个捕获细胞中含有双细胞的比例低于0.9%；

3.6文库测序仪兼容性：

系统提供Illumina兼容测序文库，建库样本满足illumina测序仪要求；

3.7单细胞建库应用类型：

可构建并解码3’基因表达谱文库，5’基因表达谱文库，T细胞受体和B细胞受体VDJ区域全长测序文库；

3.8.单细胞文库分析软件及功能：

提供操作简便、单机版一站式分析及可视化软件，以高通量数字化形式深度解析细胞群体中所包含每个细胞的表达基因及其丰度；并根据细胞表达谱对细胞群体进行聚类分析；

5.仪器配套分析软件运行服务器最低配置要求：

服务器具有16核Intel 或 AMD 处理器，128 GB 内存，1TB存储空间，64-bit CentOS/RedHat 5.2 操作系统；

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4交货地点：用户指定地点。