锁相放大器

1.信号输入通道：输入端无需跟踪带通滤波器滤波，无附加噪声、幅度震荡和相位误差以及漂移具有6 nV/Hz输入噪声的差分输入。输入阻抗10ΩΩ，最小满量程输入电压灵敏度为2 nV。输入可配置为具有可选择电流增益为10的电流测量和10V/A提供线路滤波器（50 Hz或60 Hz）和2通道线路滤波器（100 Hz或120 Hz）

2.输入通道数字精度：精确的18bit数字/模拟转换器，无模拟解调器（混频器）、低通滤波器和DC放大器模拟电路， 可将输入信号在256千赫处数字化。采用A/D转换器与高速DSP芯片相结合，由DSP芯片数字合成基准振荡器，提供≦80 dBc失真、100 MHz频率分辨率和2 mV幅度分辨率的信号源

3.参考信号通道：参考源可以引入外部的正弦波或方波，或自己的数字合成参考源。且内部参考源由输入相乘的相同数字信号合成的，无参考相位噪声。内部基准可以在固定频率下工作，或者可以在1 MHz至102.4 kHz的整个工作范围内线性或对数扫描。谐波检测可以在参考频率的任何整数谐波上进行。

4.放大器带有≧6.8“显示器， 获得数据后提供了多种数据简化选项显示，如Savitsky Golay平滑、曲线拟合和统计分析

技术服务要求

1 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2 质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。

3 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4 交货地点：用户指定位置。