二氧化碳振荡培养箱

一、性能概述

1.数量：一层;

2.PID微电脑智能控温仪，控温精确;

3.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠;

4.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;

5.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;

6.箱体内部圆弧设计，美观大方，而且方便清洁，不容易滋生细菌;内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀;外壳采用静电喷塑;

7.中空钢化加热玻璃门，避免冷凝水珠的产生，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;

二、技术规格

振荡频率：10-300rpm

振荡频率精度：±1rpm

摇板振幅：Ф26mm

温控范围：4～60℃

温度调节精度：±0.1℃

温度均匀度：±0.8℃（at16℃、at25℃、at37℃）

CO2控制范围：0-20%

CO2分布均一性：0.1%

CO2控制精度：0.1%

湿度：在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上

增湿盘：容量5.0升以上，面积≥960mm×400mm

显示方式：LCD

对流方式：强制对流

控制方式：P．I．D微电脑智能控制

定时范围：0-999.9小时

电源：AC220±10%50～60Hz

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点