主动消磁器

1.	外部动态最大消磁能力 (X & Y) 4.8 µ T 峰峰值

2.	外部动态最大消磁能力 (Z) 3.3µ T 峰峰值

3.	针对外部磁场改变的瞬间反应时间为100微秒以内

4.	磁场探头：SC24/DC+AC探头

5.	周遭直流磁场强度 ±  200 µ T max

6.	消磁因子 > 100 X at 50/60 Hz

> 400 X at DC (incremental) Bandwidth DC - 5000 Hz

7.	消噪上限(DC to 5000Hz) 0.7 nT RMS total

8.	直流漂移 < 2 nT/ 24 hours

9.	探头动态工作范围4.2 µ T 峰峰值

10.	精准度 ± 1.0 % of reading ± 1 nT

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点