高灵敏科学级CMOS相机

1芯片型号：背照式sCMOS传感器

2彩色/黑白：黑白

3量子效率：79%@240nm, 95%@560nm, 60%@800nm

4有效像素数：≥2048(H) x 2048(V)

5像素尺寸：≤11 x 11(μm)

6有效面积≥22.528 x 22.528(mm)

7满阱容量：90000e-

8读出速度(全分辨率)：24fps@16bit, 48fps@12bit

9读出噪声：1.6e-(中值)

10快门模式：卷帘快门

11曝光模式：手动/自动

12曝光时间：0.021ms-10s

13制冷方式：帕尔贴冷却

14制冷温度：强迫风冷(环境温度20 ℃):-15 ℃

15暗电流：3 electrons/pixel/s (0 ℃) (typ.)

1.5 electrons/pixel/s (-15 ℃) (typ.)

16 DSNU：0.2e-

17子阵列：支持

18外部触发模式：标准触发、同步触发、全局触发

19触发延时功能：0-10s(步进1μs)

20触发输出：3个可编程时序输出(曝光信号、全局信号、读出信号)

21外部触发连接：SMA

22接口：USB3.0

23 SDK：支持

24位深：16bit

25镜头接口：T或C接口

26相机尺寸：≤120 x 119 x 121 mm

27 PC软件：Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点