高灵敏科学级CMOS相机

1芯片型号：背照式sCMOS传感器

2彩色/黑白：黑白

3量子效率：60%@254nm，95%@550nm，50%@850nm

4有效像素数：≥2048(H) x 2048(V)

5像素尺寸：6.5μm x 6.5μm

6有效面积：≥13.3mm x 13.3mm

7满阱容量：30000e-

8读出速度(全分辨率)：74fps@CameraLink ;  40fps@USB3.0

9读出噪声：1.2e-(Median)，1.8e- (RMS)

10快门模式：卷帘快门

11曝光控制：手动/自动， 时间：6.6μs-10s

12 DSNU：0.2e- PRNU：0.3%

13 PRNU：0.3%

14制冷温度：风冷环境温度20 ℃ -15℃；水冷环境温度20 ℃ -25℃

15暗电流噪声：风冷: 0.15 e-/p/s (-15℃)(typ.)；水冷: 0.10 e-/p/s (-25℃)(typ.)

16 Binning：2x2 /4x4-

17子阵列：支持

18外部触发模式：标准触发、同步触发、全局触发

19触发延时功能：0-10s(步进1μs)

20触发输出：3个可编程时序输出(曝光信号、全局信号、读出信号)

21外部触发连接：SMA

22接口：USB3.0 / CameraLink

23 SDK：支持

24位深：16bit

25镜头接口： C接口

26相机尺寸：85mm x 85mm x 125mm

27 PC软件：Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点