图像去卷积软件

一、技术要求

- Huygens Professional专业版，功能包括：

• 支持多通道、多维图像处理

• 提供精确且能灵活调整参数的去卷积处理功能Deconvolution Wizard

• 提供针对多图的自动批量处理器Batch processor

• 允许用户保存参数与设定为模板

• 多个去卷积计算方法Algorithms

• Point Spread Function(PSF)可视化, 跟据图像的硬件参数及实际测量小球的方式进行PSF计算

• 基本可视化功能(Twin slicer, Orthogonal slicer)与渲染、展示功能 (SFP, MIP renderer, Volume renderer)

• 默认寻址硬件中的6个物理CPU核/12个逻辑CPU核

• 支持64 bit Windows，Mac以及Linux操作平台

- 单分子图像定位（LOCALIZER）：

支持 2D/3D单分子分辨率定位显微镜系统，支持Photoactivated Localization Microscopy (PALM), Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM), Ground State Depletion (GSD)与DNA PAINT 数据。

- 专业去卷积模块，包括：

• 时间序列图像去卷积

• 明场/宽场荧光去卷积

• 共聚焦显微图像去卷积

• 转盘共聚焦图像去卷积

• 多光子共聚焦图像去卷积

• AiryScan图像去卷积

• 光片图像融合与去卷积

- 其它功能模块，包括：

• 多文件图像格式读出功能：Full File Reader

• 快速批处理功能：一键自动去卷积处理Deconvolution Express和Batch Express自动去卷积处理

• 色差自动校正器

• 串色自动校正器

• 2D/3D位移自动校正器

• 大图合并及暗角自动矫正

• 动态电影制作，可从MIP和SFP渲染器接口创建复杂的组合动画

• 光漂白校正 XYZ, XYT/ XYZT

• 去除图像的 Hot and cold pixels

• 大型GPU显卡加速选项，用于使用一个单一的NVIDIA卡，它有3072到8192个核心和最大24GB的VIDEORAM（不包括硬件）

二、售后服务

• 免费升级保护及使用维护期（以下简称保用期）为1年。

• 保用期内，软件免费升级每年2次，升级包含新功能的加入与一般操作系统/drivers 升级。

• 保用期内，软件免费培训2次。