扫描电镜

1. 安装条件

1.1电源电压100-240V（±10%），50Hz

1.2独立地线接地电阻＜100欧姆

*1.3电镜主机既可以放置在桌面上也可以直接放置在地面上

2. 技术指标

2.1灯丝：预对中灯丝

*2.2二次电子分辨率优于：4.0nm@20kV，15nm@1kV

*2.3背散射电子分辨率优于：5.0nm@20kV（低真空）

2.4加速电压：0.3~20kV连续可调

2.5放大倍数：6~300000倍（底片倍数）

*2.6探测器：二次电子探测器，高灵敏度五分割半导体背散射探测器

*2.7低真空范围：6-100Pa，高低真空一键切换，不需更换光阑

*2.8马达台：三轴（X，Y，R）自动马达台，X：0~50mm，Y：0~40mm，Z：5~33mm，R：0~360°，T：-15°~90°

2.9真空系统：机械泵1台，分子泵1台

2.10自动功能：自动灯丝饱和度调整，自动电子束对中

*2.11聚光镜光阑完全安装在长内衬管内，用户可自行更换聚光镜光阑

2.12具有样品导航功能，可在光镜图片上自动拍照电镜图片并自动叠加

2.13具有报告导出功能，图片能以Word, Excel 或者 PowerPoint 的格式导出

2.14电子图像位移：±50μm（WD=10mm）

2.15计算机操作系统：Windows 10 Pro 64位

2.16配有图像管理软件

*2.17 扩展性：配置专用接口，可随时扩展加配扫描透射STEM、波谱仪WDS、能谱仪EDS等功能。

*2.18 能谱仪兼容性：可升级兼容至少三个品牌的能谱仪

3.  主要配置

扫描电镜主机                          1台

背散射电子探测器                      1 套

二次电子探测器                        1 套

五轴样品台（三轴以上马达台）          1套

前置真空泵                            1 套

低真空模块                            1 套

专用工具                              1 套

操作手册                              1 套

电脑                                  1 台

灯丝                                  20根

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点