荧光定量PCR

技术参数:

- 荧光通道数： 3色激发光通道和3色检测光通道，每孔最多可检测3个目标基因，用于单孔多重实验

- 光学系统：高亮度白光LED

- 检测器：超级CMOS

- 模块规格：96孔0.2ml模块

- 反应体积：10-100uL

- 温控模块最高升降温速率：≥3.5°C/秒

- *温度范围：4°C–100°C，反应完成后样品可保持在4℃低温过夜，用于下游实验

- 温度均一性：≤±0.4°C

- 温度准确性：≤±0.25 °C

- *数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差，做到真正的实时定量

- 支持的荧光染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JUN and ROX™ dyes

- *参比染料：软件支持ROX参比荧光，消除不同批次间的耗材误差、加样误差，监控样品蒸发、气泡等问题

- 全固定光路设计，无移动机械部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性

- *单机运行模式：可连接或不连接电脑工作，特殊情况下可直接定义运行程序，并储存数据结果

- 动态范围：10 个对数的线性动态范围

- 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

- *精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，能更好的区分微小差异表达的基因

- *运行时间：~40分钟完成qPCR反应，节省反应时间

- 软件：自动标准曲线建立，相对标准曲线，基因分型，数据和反应板读取，移液反应/反应体系设计等

- 支持的应用：基于标准曲线的绝对定量、 相对标准曲线、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析 、存在/不存在 、基于或非基于实时扩增的基因分型等

- 配套试剂耗材：均开放，可使用市面上国产或进口的各品牌试剂及第三方提供的8联管、96孔板

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点