GPU服务器

技术指标：

1.性能指标：本系统采用Rome 架构并发处理器，并发处理器数至少需要2个，单处理器核心数量至少32个，至少需要提供2.4万亿次每秒的浮点计算能力；工作频率至少2.35GHz；

2.数据指标：本系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要2933MHz，可分配容量每个处理核心至少需要6GB的容量；

3.高速处理模块：为提高系统的运行效率，需要额外增加加速设备，加速设备采用主动散热模式，供电环境由本系统统一供应；加速设备至少需要提供240万亿次每秒的单精度浮点计算能力，加速缓存空间总共需要80GB的容量，加速模块8个，最大支持8个加速模块，需配置外部专用散热套件；

4.系统存储：不少于1块SSD硬盘，单块硬盘容量≥960GB系统容量；并集成本次模型设计学习系统所需要的相应软件；

5.数据存储：至少配置5块企业级SATA硬盘；单块容量≥12TB；

6.以太网卡：双千兆网口；双口万兆网卡（含模块）；可远程管理；

7.供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需要提供≧2000w的2+2冗余供电模块；

8.规格：4U机架式

9.加密模块：集成秘钥，支持接入/退出平台，保证本机的稳定可靠运行以及数据的加密功能

10.SMP模块：模块可提供B/S架构的完全中文化的显示界面，可支持采用一键式安装设计，能够以图表的方式完整监控系统CPU用量（含比例）、系统內存用量（含比例）、内存剩余量、系统硬盘用量（含比例）、硬盘剩余量、系统网卡状态，如即时的上传/下载速度、系统运算卡用量、运算卡剩余量、系统下各张运算卡卡状态：型号、插槽位置、显存使用量、电压使用量、温度、风扇转速、负载状况等指标、图标显示界面刷新率为秒级；监控模块国产自主可控并提供软/硬件证书；

11.服务器出厂自带如下性能系统，支持硬件加密的方式接入集群，支持中文简体、中文繁体、日语、英语多种语言切换切换

技术服务要求:

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起36个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点