病理组织图像人工智能分型工作站

用途：基于高级神经网络算法的组织分型工具，可以处理比其他机器学习或模式识别算法更复杂的分类任务。适合数字病理学中的组织分类，可以处理诊断病理学中普遍存在的异质性。

1.技术参数

1.1组织分型：支持基于可训练的深度学习技术（卷积神经网络），根据组织的染色、纹理、形态等进行圈选训练识别，提供细胞/组织结构的识别及分析。

1.2算法模型：提供VGG（Visual Geometry Group)、MiniNet、DenseNet等多种深度学习算法，用于不同组织形态的样本的识别。支持相同样本训练数据在不同算法间直接转换。

1.3算法结果准确度图示：提供文本（Iteration 及Cross-Entropy值）及图示用于显示当前算法准确度提示。

1.4组织分割：可对分型后的组织类型自动进行分割并添加到对应的注释中。

1.5准确度热图分析：提供根据组织分型的准确度提供热图图示，可设定阈值选择分类一定准确度以上的分类结果。

1.6软件平台兼容性：兼容HALO数字病理图像分析平台，分型后的结果可直接用于组织分型后在某一组织类型中直接进行细胞/对象的定量分析。

1.7荧光图像兼容性：可选择特定通道进行算法的训练。（如基本Pan-CK/SOX10等肿瘤标记物进行肿瘤组织的训练识别）。

1.8图像注释：自由选定组织区域进行分析或删除不分析区域，可自分析时剔除染色杂质、撕裂、气泡、褶皱等区域。支持同时定义多个不同的注释层，不同注释层之间分析结果相互独立。注释标记可直接复制到算法训练数据集中。

1.9图像质控：具有预设值的算法，用于图像的质控，自动剔除组织图像上的非组织区域（组织玻片、污渍、笔迹、皱褶区域等）。可基于预设值的算法自行进行算法的训练，提高训练算法的准确度。

1.10细胞分割：具有预设值的算法，用于细胞级别的细胞分割。自动识别全组织玻片（明场及荧光图像）内所有细胞。可基于预设值的算法自行进行算法的训练，提高训练算法的准确度。

1.11细胞分型：可对全组织玻片内不同细胞类型（如肿瘤细胞、炎症细胞）进行细胞分型。

1.12图像标注工具：支持多种注释工具快速标注图像，可对标注区域进行快速的修订、放大、缩小、复制、粘贴功能。支持标注后的注释复制粘贴到组织分型算法内进行算法的训练。

1.13批量分析：支持同一张图像多个区域、TMA多个芯点、多张图像批量分析。

1.14数据追溯：提供逐个分割组织/细胞类型的数据，包括其组织/细胞面积、周长以及组织上X/Y轴的空间位置。点击逐个组织/细胞类型的数据可跳转到图像上进行显示，反之亦然。

1.15算法模版设置：可针对某种组织类型、染色类型进行算法模版设定，利用与后续同批次及同类型的组织样本的定量分析。

1.16数据备份：支持分析算法、图像注释，分析结果手动或根据需要定期自动备份。

1.17结果导出：可批量导出软件运行过程中所有算法、标注区域、原始图像、分析后的图像，并自动生成Word汇总报告。提供Excel汇总报告及逐个组织/细胞的Excel数据报告。

1.18图像文件兼容性：支持Aperio（SVS/AFI）、Leica（SCN/LIF）、Hamamatsu（NDPI/NDPIS）、Nikon（ND2）、Olympus（VSI）、Zeiss（CZI）、JPG/TIF、3D Histech（MRXS）、PerkinElmer（Qptiff/Component Tiff）、KFB、DICOM（dcm）图像格式。

1.19配套服务器

1.19.1处理器 2个英特尔®至强®可扩展系列CPU，每个处理器最多可配备28个内核，采用英特尔高级矢量扩展技术、 英特尔可信执行技术、英特尔 AES 新指令、经过优化的英特尔睿频加速技术和可选的英特尔博锐™技术

1.19.2操作系统：Windows® 10 专业版（64 位） Windows® 10 专业版（64 位），可降级至 Windows® 7 专业版（如果适用） Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 Ubuntu Linux 16.04

1.19.3内存： 256G

1.19.4 显卡：RTX3090 24G

1.19.5存储：1T固态硬盘+4T机械硬盘

2.售后服务

2.1提供软件的技术支持；版本的迭代更新、升级、软件移机等

2.2软件自安装验收完成日起30天内免费提供1个工作日的使用培训。软件使用中有任何问题可以随时线上沟通解决。

2.3产品的版本更新，包括产品所购模块的更新；

2.4产品的版本升级，包括产品版本的升级（每年度至少一次版本升级服务，包括产品的新功能，性能升级，使用优化等）；

2.5产品的移机服务，因用户主机硬件损坏导致软件无法使用或其他原因需更换主机，为用户提供软件移机服务。

2.6产品的故障解决，因用户在软件使用过程中导致的产品卡顿、闪退、崩溃等故障，提供相关的故障排查及技术支持。

2.7产品的技术培训，提供所购产品的每年度不少于2次的技术培训，包括产品的基础使用培训，高级数据分析培训，软件模块及版本升级的使用培训等。

2.8 服务器硬件质保3年