核酸转染仪

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核酸转染仪 | 1套 |

- 用途

用于干细胞、原代细胞及细胞系等细胞的高效转染。

- 技术要求

3.1适用细胞：贴壁细胞和悬浮细胞、包括难转染的血液系统细胞和干细胞

3.2转染物：质粒、RNA、蛋白及小分子化合物；

3.3* 实验操作：全球共享的细胞转染数据库，针对各种细胞有优化好的实验条件数据库， 无需优化；

3.4*  电极材料：使用高分子聚合物电极材料，非金属电极；

3.5*  转染体系：可进行100ul体系、20ul体系2种规格转染；

3.6操作界面：触摸屏操作；

3.7仪器升级：可通过USB接口与电脑连接进行软件的升级和数据的传送，软件可免费从网站下载更新；

3.8 电源要求：240V-110V，50-60Hz，自我调节；

3.9* 有实验数据支持：外源基因可直接入核。转染速度快，最快转染GFP 2小时后即可观察到蛋白的表达情况；

3.10能提供转染的全套解决方案：包括电极杯、电极液和阳性对照质粒；

3.11* 仪器模块化设计，未来可添加模块以实现大量细胞转染（109细胞/次）、贴壁细胞直接转染（如神经元、血管内皮细胞等）、高通量转染（96孔和384孔转染）。

- 技术服务要求

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点