高性能计算GPU服务器

1）性能指标：本系统采用Scalable架构并发处理器，并发处理器数至少需要2个，处理器核心数量至少24个，工作频率至少2.4GHz；

2）数据指标：本系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要2933MHz，共需要256GB；

3）高速处理模块：为提高系统的运行效率，需要额外增加加速设备，加速设备采用主动散热模式，供电环境由本系统统一供应；需提供至少24GB 3090加速模块，加速模块8个;需配置外部专用散热套件；

4）系统存储：不少于1块SSD硬盘，单块硬盘容量≥480GB系统容量；并集成本次模型设计学习系统所需要的相应软件；不少于1块容量≥1.92TB SSD硬盘；

5）数据存储：至少配置3块企业级SATA硬盘；单块空间不小于8TB 7.2K；

6）网络：板载双口万兆电口以太网；可远程管理；

7）阵列卡：≥1块8口/1GB/12Gb阵列卡；

8）供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需要提供≧2000w的2+2冗余供电模块；

9）规格：4U机架式

监控软件

1. 监控软件必须是国产可控，且必须提供与服务器硬件品牌一致的计算机软件著作权登记证书

2. 采用B/S架构设计，提供完全中文化的显示界面

3. 一键式安装设计

4. 以图表的方式完整监控以下指标：

a. 系统CPU用量（含比例）

b. 系统內存用量（含比例）、剩余量

c. 系统硬盘用量（含比例）、剩余量

d. 系统网卡状态，如即時的上传/下载速度

e. 系统运算卡用量、剩余量

f. 系统下各张运算卡卡状态：型号、插槽位置、显存使用量、电压使用量、温度、风扇转速、负载状况

5. 图标显示界面刷新率为秒级

相关深度学习软件：

1. GPU CUDA 编译环境 ：CUDA Toolkit 9.2 ，GPU Driver

2. 深度学习框架：Tensorflow，mxnet，pytorch, caffe 等等

3. NVIDIA DIGITS™ GPU 训练系统，

4. Deep Learning SDK ： 深度学习原生库 CuDNN，深度学习推理引擎（TensorRT）

5. NVIDIA Docker 容器平台:包括编程、运行、系统工具、系统函数库等都打包到一个完整的文件系统中，可安装到任何一台服务器上

6. 深度学习加速库：cuBLAS， cuSPARSE , NCCL

其他要求：

1.保修：3年整机产品替换质保，7x24小时电话网络技术支持；2小时上门服务。

2.产品通过中国国家强制CCC认证

3.质量管理体系符合：GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准