激光器

640nm半导体泵浦固体激光器

- 中心波长：639.6nm±0.3nm

- 功率： 500mw 软件可调

- 噪声，20Hz-20MHz pk-pk：<7%

- 噪声，20Hz-20MHz rms: <1%

- 功率稳定性，8hrs ±3°C : <2%

- 光斑质量： M2<1.1

- 发散角:<1.4mrad

- 光束指向稳定性：<10 µrad/°C,

- 光谱线宽: <1MHz

- 波长稳定性：<1pm (8hrs ±2°C)

- 接口类型：USB

- 工作温湿度：10-40°C ， 0-90% RH

- 抗冲击性： 60G / 8ms

- 生产工艺：高温固化 HT Cure

- 控制特性：软硬件支持远程联机故障诊断/激光器微调/故障排除。

561nm半导体泵浦固体激光器

- 中心波长：561.2±0.3nm

- 功率： 500mw 软件可调

- 噪声，20Hz-20MHz pk-pk：<1%

- 噪声，20Hz-20MHz rms: <0.1%

- 功率稳定性，8hrs ±3°C : <2%

- 光斑质量： M2<1.1

- 光束指向稳定性：<10 µrad/°C,

- 发散角:<1.2mrad

- 光谱线宽: <1MHz

- 波长稳定性：<1pm (8hrs ±2°C)

- 接口类型：USB

- 工作温湿度：10-40°C ， 0-90% RH

- 抗冲击性： 60G / 8ms

- 生产工艺：高温固化 HT Cure

- 控制特性：软硬件支持远程联机故障诊断/激光器微调/故障排除。

532nm半导体泵浦固体激光器

- 中心波长：532.1±0.3nm

- 功率： 1000mw 软件可调

- 噪声，20Hz-20MHz pk-pk：<1%

- 噪声，20Hz-20MHz rms: <0.1%

- 功率稳定性，8hrs ±3°C : <2%

- 光斑质量： M2<1.1

- 光束指向稳定性：<10 µrad/°C

- 发散角:<1.2mrad

- 光谱线宽: <1MHz

- 波长稳定性：<1pm (8hrs ±2°C)

- 接口类型：USB

- 工作温湿度：10-40°C ， 0-90% RH

- 抗冲击性： 60G / 8ms

- 生产工艺：高温固化 HT Cure

- 控制特性：软硬件支持远程联机故障诊断/激光器微调/故障排除。

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点