基于MEMS的可变形反射镜

用途：用于自适应光学成像系统的光学波前控制

总体参数：

1、通光口径：4.4mm*4,4mm；

2、12 x 12驱动器阵列(140个有效驱动)；

3、驱动器最大位移：3.5 μm；

4、亚纳米级可重复性(平均步长小于1 nm)；

5、驱动器间的串扰约为13%；

需求参数：

- 驱动器数量>97, 可以较好地兼容高阶像差的修正；

- 驱动器之间串扰率<30%，有效控制驱动器间的干扰；

- 亚纳米级可重复性，保证波前控制的精度；

工作环境：

- 电源：100-240 VAC

- 安装地点：室内使用

- 操作温度：10-40℃

- 操作湿度：20-80%

配置单：

- 一台基于MEMS的变形镜

- 一套标准控制器

技术服务要求

- 设备安装调试: 协调完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，并协助排除故障。

- 交货地点：用户指定地点