- 授权1套

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用-V7专用，与现有无线控制器配套使用。 |  |

- 室内放装AP

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 采用整机双频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |  |
| 2 | MU-MIMO | 所有射频都支持MU-MIMO |  |
| 3 | 协商速率 | 整机协商速率≥2.975Gbps，其中2.4G≥0.575Gbps |  |
| 4 | 天线设计 | 要求采用内置智能天线设计 |  |
| 5 | 接口设计 | ≥2个，1个100/1000M/2.5G/5G电口，1个10/100/1000M电口 |  |
| 6 | 内置物联网 | 内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能 |  |
| 7 | 外置物联网扩展能力 | 支持BLE、RFID、ZigBee等物联网全制式扩展，要求提供官网链接，保留测试权力 | 是 |
| 8 | 接入规格 | 整机接入用户规格1024，要求提供官网链接以及官网截图证明，保留测试权力 | 是 |
| 9 | 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |  |
| 10 | 兼容性要求 | 所投无线AP必须能够与现有无线网控制器兼容，注册到现有的无线控制器，满足统一管理、统一认证和用户无缝漫游。提供厂商盖章证明文件 | 是 |
| 11 | 数量 | 240台。 |  |

- 供电交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥330Gbps |  |
| 2 | 包转发率 | ≥100Mpps |  |
| 3 | 端口要求 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，其中4个SFP Combo端口 ≥4个万兆SFP+端口，模块≥2个万兆多模模块 |  |
| 4 | POE供电 | 单端口可提供30W供电能力，整机提供不低于370W供电能力 |  |
| 5 | 二层功能 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST功能，提供第三方测试报告 | 是 |
| 6 | 镜像功能 | 支持流镜像、端口镜像、远程镜像等功能，提供第三方测试报告 | 是 |
| 7 | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF |  |
| 8 | VLAN特性 | 支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，而不是VLAN ID |  |
| 9 | 安全特性 | 支持CPU保护功能 |  |
| 10 | 探测 | 采用软硬件结合方式，模拟用户上网行为，实现对网络环境的探测，提供系统截图并加盖制造厂商公章； | 是 |
| 11 | 设备展现 | 支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现，提供系统截图； | 是 |
| 12 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| 13 | 可管理 | 能够与一期网络设备堆叠管理。 | 是 |
| 14 | 路由 | 支持OSFP FRR快速重路由功能，提供第三方测试报告 | 是 |
| 15 | 可靠性 | 需要配置与现有设备堆叠。 | 是 |
| 16 | 数量 | 9台 |  |

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起60个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点