冷冻研磨机

一、仪器用途：

主要应用于动植物DNA/RNA蛋白质提取、食品、药品、法医鉴定样品、医学样品等进行粉碎，混合，均化，在低温下，样品中的组成信息和生物活性得到完美保留。同时对难磨的弹性、纤维质及挥发性样品，塑料、橡胶及聚合物、纺织品、挥发性物质、ROHS样品、儿童玩具等进行研磨。
 

二、仪器技术指标：

1.研磨方式：双磁力线圈驱动电磁撞子振荡研磨，快速粉碎研磨

2.研磨过程:样品在研磨过程中始终处于液氮温度（-196℃），实时冷冻研磨；全封闭冷冻研磨，样品完整保持在研磨罐内，确保无样品损失

3.控制面板角度可调，且可移动或固定，适合各种场景应用

4.样品冷却1min到-100℃，5分内可达-196℃

5.研磨罐均独立封闭，避免交叉污染及外界污染，且保证研磨罐清洗方便

6.具有1个研磨室和1个预冷室，研磨同时可对待处理样品进行预冷

7.单罐容积≥20ml，样品处理量可达10g

8.可兼容微量样品高效研磨，同时处理3×3mL微量罐，配备专用取样工具，减少样品损耗

9.研磨精度（与样品材质有关）：≤5μm；研磨速率≤15cps

10.圆柱形研磨腔，完全浸没在液氮中，更有效利用空间，使研磨样品量更大

11.配有液位传感器，当液氮液位低时会自动报警，同时仪器停止运转，以保证研磨效果，同时以保护线圈免受损害

三、技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

质保期验收合格日起12个月

维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

交货地点：用户指定地点

