DNA剪切超声波破碎仪

1．用途：用于ChIP、ChIP-seq、RNA-seq以及染色质剪切和DNA剪切（用于二代测序）；同时，也可作为普通的超声波破碎仪，用于常规细胞破碎、蛋白提取等实验。

2．主要技术参数 ：

2.1.整套设备由主机、换能器、杯式探头（即非接触式探头）、样品旋转控制器、可透视消音箱、循环水浴等几个部分组成。

2.2 .可编程的数字系统控制，可精确设定振幅、脉冲和暂停时间，并实时显示循环水温度和累计能量输出；

2.3 .除了可以用于剪切DNA 和剪切染色质外，也可选配多种接触式探头，用于常规细胞破碎、裂解实验，最大样品工作体积达到20L

2.4 发生超声的探头与主机分开装配，用户可轻松自主更换老化探头

2.5 .磁吸式设计的可旋转样品管架，样品在被剪切的过程中保持匀速旋转，均一性、重复性高

2.6.可选配50ml、15ml、1.5ml、0.5ml和0.2ml样品管适配器，最多可同时处理18个样品

2.7.DNA 或染色质被剪切的大小范围 2kb~ 50bp或更小。

2.8 .消音箱有透明视窗、内置LED照明灯便于观察样品，气弹簧支撑前盖，方便更换样品、装卸配件

2.9 .原厂配套冷却循环水浴系统，半导体制冷，降温速度快，水流稳定，温控范围：2-45℃

2.10 .配有专用排水管和过滤器，可有效保持循环水的清洁，避免二次污染

2.11 配有液位调节系统，即使不同体积的样品也都能获得最佳剪切效果

2.12 .设备功率≤750 W，工作频率20 kHz，振幅从20-100%连续可调

2.13连续工作时间可长达10hr，脉冲可在1s-10min内自由设定，累计脉冲循环周期最多36000个

2.14设备可随时暂停并继续原设程序，便于观察样品处理情况

2.15具有一键脱气功能，以提高超声剪切效果和设备稳定性

3．配置

3.1，超声波发生器主机1台；

3.2，杯式探头（非接触式探头）1个；

3.3，杯式探头专用消音箱1个；

3.4，冷却循环水浴1台；

3.5，旋转控制器1个；

3.6， 18×0.2ml适配器1套；

3.7， 12×0.5ml适配器1套；

3.8， 8×1.5ml适配器1套；

4．质保期

自验收合格之日起质保一年。

5．交货期、交货地点、安装

签订合同后1个月内。交货地点：用户指定地点，负责安装调试。