微量自动化馏分收集及胶条蛋白前处理仪器

- 技术参数

1功能指标：可同时实现微量多肽样本的自动化馏分收集和胶条蛋白样本的全自动化前处理。

2 配置：配备注射泵及载架、自动化机械臂，适配nanoLC系统，实现10微克到100微克微量肽段高效分级，并可以自动收集馏分；能够完成自动加液，自动吸弃废液和吹打动作；

3 馏分收集载量：适配分析柱支持含量在10ug-100ug范围内的肽段分级；

4 馏分收集支持肽段类型：支持非标肽段、标记肽段、磷酸化肽段、标记后磷酸化肽段，甚至标记后N糖基化肽段；

5 馏分收集回收率：≥50%

6 控制方式：自由设置原点、导入方法文件点击按钮即可开始，全自动完成馏分的收集和合并；切割好的胶粒起始，胶粒的驼色、清洗、干燥、还原、烷基化全自动化完成，无需人工干预，无人值守。

7 自定义能力：可自定义分级的数目和收集管的位置，自定义收集管/收集板的类型及型号，自定义每个馏分收集的时间；支持定制化反应程序；

8 污染控制：全封闭操作环境，杜绝环境角蛋白污染；

9 智能化：软件界面流程化，支持定制化反应程序，支持远程控制及监控，随时随地了解及控制实验进程；

10 胶条样本处理通量：可自定义样本处理的数目，最多一次可处理96个样本；

三、保修期：

整机保修一年

四、培训及售后服务：

现场免费培训，各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收，仪器验收合格后，供方须提供整机一年免费保修，并提供终身维修服务。