全自动倒置荧光显微镜

1、显微镜镜体

1.1主机保证高的热稳定性和长时间的高精度调焦，电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）。可提供触摸式控制面板进行远程控制

1.2观察方式：明场、相差、多色荧光

1.3光学系统：齐焦距离≥50mm，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像

1.4电动调焦：调焦行程≥10mm，调焦精度≤10nm

1.5 四个电动位置，目镜100％，左100％，右100％，成像视野≥25mm

1.6 同时具备双层光路系统，内置1-1.5X变倍，具备左侧及右侧两个相机端口；

2、透射光照明装置

2.1高亮度环保LED照明，使用寿命不少于50000小时

2.2双目观察镜筒，10倍双屈光度可调节目镜

2.3聚光镜：长工作距离聚光镜，孔径光阑可调，七孔聚光镜转盘

3、落射荧光系统

3.1荧光照明装置：采用L型透镜导入，减少荧光灯发热对机身的热干扰

3.2荧光滤色镜盒:六孔位荧光滤色镜转盘,配有电动荧光光闸

3.3荧光光源:同显微镜厂家高强度四波长LED荧光照明系统，使用寿命≥20000小时

3.4荧光激发块:DAPI、FITC、TEXAS RED、三个窄带通滤色镜

4.聚焦装置：内置≥850nm近红外光源线阵检测器，可实时驱动物镜聚焦校正，确保长时间聚焦精准，配合活细胞培养箱系统满足活细胞长时间成像过程中实时跟踪焦面，确保焦面的稳定性。

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。