激光及其附属单元

一、激光器及可其调节扩束系统

- 波长	10.55- 10.63 um

- 输出功率	≥70 W

- 功率稳定性	±5%

- 模式质量（M2）	<1.3

- 频率和占空比	0-200Khz,0-100%

- 激光光斑	3.6±0.5mm

- 冷却方式	风冷

- 尺寸≤604.9 x 92.5 x 154.5 mm

- 可调节扩束系统	2-8倍扩束

二、XYZ平台及其控制软件

XYZ平台

- 行程≥300mm*300mm*50mm

- 螺杆规格	高精密滚珠螺杆

- 导轨	高精密线性滑块导轨

- 最大速度	40mm/s

- 重复定位精度	3um

- 绝对定位精度	5um

- 直线度	5um

- 主体材料	铝合金

- 控制软件功能	可控制轴运动，并可开发进行激光出光，分割标刻，深雕浮雕等功能

三、振镜（含场镜）及振镜控制卡

- 入光孔径	10 mm

- 波长	10.6 um

- 标刻速度	2000 mm/s

- 重复精度	2 urad

- 工作电压	±15V

- 温漂（8小时）	<100urad

- 振镜控制卡	可控制振镜

四、控制电脑

- 系统	WIN10，64位

- 处理器	i7—6代以上或者i5 8代以上

- 内存	8G

- 显示器	27寸

五、设备抽尘器

- 尺寸≤420mmx250mmx380mm

- 功率≥80w

- 风速≥17 m/s

- 流量≥235 m3/h

五、设备机架

- 尺寸	1000mmx900mmx2000mm

- 台面	大理石

技术服务要求：

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点