接触式无损定量成像仪

一、主机

1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥168cm2；

2、成像芯片长度≥14cm，有效成像面积：≥158 cm2；

3、原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm；

4、图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi；

5、量子效率：≥85% ；

6、满阱电子容量：≥250万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-；

7、接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0；

8、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失，直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高；

9、开机即用，无需等待时间；

10、图像色阶：≥65536；

11 、≥95%的样品成像时间仅需≤0.1 秒；

12、透光率：10000 um2，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上；

13、成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量；

14、信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps，支持高清图像快速传输，不接受USB数据传输；

15、仪器最大功率≤20W；

16、自带防盗锁孔设计，保证仪器安全；

17、仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键采集，无需软件操作即可实现自动采集；

18、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像、蛋白凝胶成像等；

19、支持同位素成像；

20、 装机量200台以上，提供用户名单作为证明材料；

21、采用该设备在CNS等顶级期刊发表文章，并提供文献截图作为佐证材料；

22、采用该设备发表SCI英文文献（Q1） 30篇以上并提供文献截图作为佐证材料。

23、灵敏度和定量范围性能要求：用标准光源（型号：LRM 168-96，厂家：HARTA ）1S拍照，可拍出8个光源点，且各光源点不过曝。

二、软件

23、图像采集模式：自动和手动采集图像模式；

24、一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果（提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）；

25、支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户，并设置单独的默认图像保存路径；

26、结果图片自动保存到每个账户单独设置的文件夹中，方便结果查找；

27、多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出；

28、软件同时包含采集模块和分析模块；

29、支持原图导出，16bit TIF格式图片，用于定量分析；

30、图像采集时间：0.1秒-10分钟；

31、支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量；

32、三种成像模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同的成像场景（提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）；

33、自定义成像模式，可以选择不同时间间隔，一次性成像30张，更能保证客户获得客户最佳条件和效果的实验效果（提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）；

34、软件支持无限免费安装；

36、必须提供货物合法来源证明文件，产品不得涉及侵权。

三、配置清单

主机一台、电源适配器一个、数据传输线一根、防静电Western专用样品镊子10把、防膜夹伤硅胶镊子1把、说明书一份和Touch View软件一套。

四、技术服务要求：

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期：自验收合格日起24个月，一年内只换不修。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点