学术研讨系统

一、显示设备（数量：1）

1.采用超窄边框设计，屏幕尺寸不小于100寸，整机屏占比≥92%以上，

2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G（

3.I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232

4.显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1

5.色域≥90%DCI-P3(Typ)

二、显示设备（数量：1）

1.采用超窄边框设计，屏幕尺寸不小于85寸，整机屏占比≥92%以上

2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G

3.I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232

4.显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1

5.色域≥90%DCI-P3(Typ)

三、视频会议终端（数量：1）

1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构

2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主

四、高清云台摄像机（数量：2）

1.支持4K超高清图像：≥850 万像素CMOS 图像传感器，分辨率≥4K(3840×2160)，4K输出帧率≥30帧/秒

2.≥12 倍，≥ 80.5°大广角光学变倍镜头

3.多种视频输出接口：支持HDMI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0支持双码流

五、2.4G无线会议主机（数量：1）

1.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率

2.独创2.4G加UHF双频传输模式，独立且同时使用的双信道传输电路设计，具有高保密性、超强抗干扰性和传输稳定性

3.音频采用UHF单向传输，配合高还原音色及防啸叫真分集设计电路，话筒使用独有的新型防啸叫单指向、高灵敏度电容咪芯，实现声音信号传输高保真、信噪比好、无声音延时

4.通信采用2.4GHz无线信道双向接收控制处理，拥有更强的抗干扰能力,提供更大的带宽和传输速度，CPU多级纠错和加密，避免断频、窜频

六、主席单元（数量：1）

1.专业电容咪芯，带宽20Hz~20KHz。

2.拾音距离≥80CM，头部带双色发言灯环。

3.支持2.4G加UHF双频传输模式，独立且同时使用的双信道传输电路

七、代表单元（数量：4）

1.专业电容咪芯，带宽20Hz~20KHz

2.拾音距离≥80CM，头部带双色发言灯环

3.支持2.4G加UHF双频传输模式，独立且同时使用的双信道传输电路

八、反馈抑制器（数量：1）

1.采用彩色液晶TFT高清显示，工作状态清晰可见，采用线性电源供电，保证供电稳定

2.≥四路独立话筒平衡输入，各路独立提供48V幻象电源，合并输出通道 ≥卡侬头*1，≥6.35*1

九、音频处理器（数量：1）

1.≥24bit/48KHz 采样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP处理器

2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块

十、数字功放（数量：1）

1.输出功率：  8欧姆（4*300W），单声道输出：4欧姆 （4*600W），桥接单声道输出：8欧姆（600W）

2.频率相应:20-20KHz(±0.3dB),总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz,信噪比：98dB,

十一、会议音柱（数量：4）

1.单元配置：  4*3"全频单元

2.功率（额定/峰值)：80W/160W，标称阻抗：8Ω ，灵敏度：  91dB(1W,1m)，频率响应：  150Hz ~ 18kHz。

十二、电源时序器（数量：1）

1.≥2寸彩屏，可显示电压，日期，时间，通道状态

2.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）

- 级联叠机ID:0-255，级联状态自动检测并设置 。

十三．视频矩阵（数量：1）

1、支持矩阵无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过渡动画

2、标准1U主机，最大支持8路HDMI输入，8路HDMI输出，8路3.5mm音频独立输出

3、支持电视墙拼接功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能

十四．中控主机（数量：1）

1. 主机配有≥10个串口（≥8个RS232，≥2个RS485\422）、≥8个红外口、的8个继电器口、≥8个IO口、≥1个双向网口

2. 支持网络预览，带≥1路hdmi和≥1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示（需增加网络预览模块）

3. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，可同时使用，互为备份。

整体质保3年。