混闪分布式存储系统

一、技术参数

- 硬件配置：≥ 2个存储节点；单个存储节点配置：主存盘≥28块 20T SATA HDD；内存≥ 192GB；系统盘≥2块480G SSD；缓存盘≥1.6TB NVME SSD；网口≥ 4 个25GE端口；

- CPU核心数：采用自主国产CPU，单CPU主频不低于2.5GHz，单颗核心数≥64；

- 国产处理器：所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用CPU型号；

- 产品要求：具有完全自主知识产权，非OEM产品，非基于Ceph、GlusterFS等开源架构开发的存储系统，非基于IBM Spectrum Scale文件系统（GPFS）授权的软件，存储系统为软硬一体产品，同一品牌厂商；

- 分布式架构：存储系统采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，数据与元数据均匀分布于所有节点，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能；

- 具备大规模的扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点；

- 协议支持：一套存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点；

- 单目录文件数：单一目录支持3000万文件；

- 多租户：支持多租户能力，可基于租户设置Qos、域控、协议类型，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询；

- 安全启动：修改BIOS、操作系统引导文件或存储软件后系统无法启动；

- 故障冗余保护：全冗余架构，无单点故障。当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级；

- 数据冗余保护：支持N+M EC（纠删码）数据保护方式；

- 掉电保护：支持掉电保护机制，存储整系统掉电后，数据无丢失；

- 数据重构：为了更高的可靠性。当硬盘或存储节点故障时，自动触发数据重建修复，在无人工干预条件下，数据重建速度满足：每TB≤15分钟；

- 分级存储：分级存储能兼顾性能和容量：支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略；支持一次性或周期性数据迁移；可按容量水位设置迁移策略；支持文件扩展名的包含和不包含匹配；

- 动态扩容：支持在扩容时，可对EC N+M的进行动态扩列，并且可配置扩容后EC的N+M配比；

- 运维管理：提供GUI图形界面管理存储系统，能够在界面上进行存储资源创建/删除、处理告警等，并支持配置邮件告警功能。提供管理界面截图证明；

- 自主可控：关键芯片（系统BMC管理芯片、NVMe SSD控制芯片）均要求自主研发，保障数据安全可靠。提供证明材料，加盖投标人有效印章；

- 防病毒：支持文件防病毒特性，支持ShareOpen、ICAP协议等病毒扫描方式，通过对接第三方防病毒软件，可及时清理被病毒感染的文件，提升存储系统的安全性；

- 要求全新，产品为全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件, 必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致；

- 可支持部署AI云平台管理系统，满足以下功能要求：

（1）底层架构：集群软件底层必须采用自主研发的调度系统，不能使用k8s或基于k8s等开源调度系统二次开发的软件，提供官方网站截图证明。

（2）在线开发：支持在线模型开发功能，提供JupyterLab、JupyterNoteBook、VS Code，Terminal等在线编程环境。

（3）资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。

二、技术服务要求

1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2. 质保期：自验收合格日起提供原厂保修3年。

3. 维修响应时间：接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4. 交货地点：用户指定地点。