双节点存储系统

一、存储系统

1. 硬件配置：≥ 2个存储节点；单个存储节点配置：主存盘≥28块 20T SATA HDD；内存≥ 192GB；系统盘≥2块480G SSD；缓存盘≥1.6TB NVME SSD；网口≥ 4 个25GE端口；

2. CPU核心数：采用自主国产CPU，单CPU主频不低于2.5GHz，单颗核心数≥64；

3. 国产处理器：所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用CPU型号。产品要求：具有完全自主知识产权，非OEM产品，非基于Ceph、GlusterFS等开源架构开发的存储系统，非基于IBM Spectrum Scale文件系统（GPFS）授权的软件，存储系统为软硬一体产品，同一品牌厂商；

4. 分布式架构：存储系统采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，数据与元数据均匀分布于所有节点，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能；

5. 具备大规模的扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点；

6. 协议支持：一套存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点；

7. 单目录文件数：单一目录支持3000万文件；

8. 多租户：支持多租户能力，可基于租户设置Qos、域控、协议类型，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询；

9. 安全启动：修改BIOS、操作系统引导文件或存储软件后系统无法启动；

10. 故障冗余保护：全冗余架构，无单点故障。当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级；

11. 数据冗余保护：支持N+M EC（纠删码）数据保护方式；

12. 掉电保护：支持掉电保护机制，存储整系统掉电后，数据无丢失；

13. 数据重构：为了更高的可靠性。当硬盘或存储节点故障时，自动触发数据重建修复，在无人工干预条件下，数据重建速度满足：每TB≤15分钟；

14. 分级存储：分级存储能兼顾性能和容量：支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略；支持一次性或周期性数据迁移；可按容量水位设置迁移策略；支持文件扩展名的包含和不包含匹配；

15. 动态扩容：支持在扩容时，可对EC N+M的进行动态扩列，并且可配置扩容后EC的N+M配比；

16. 运维管理：提供GUI图形界面管理存储系统，能够在界面上进行存储资源创建/删除、处理告警等，并支持配置邮件告警功能。提供管理界面截图证明；

17. 自主可控：关键芯片（系统BMC管理芯片、NVMe SSD控制芯片）均要求自主研发，保障数据安全可靠。提供证明材料，加盖投标人有效印章；

18. 防病毒：支持文件防病毒特性，支持ShareOpen、ICAP协议等病毒扫描方式，通过对接第三方防病毒软件，可及时清理被病毒感染的文件，提升存储系统的安全性。

二、交换机系统

1．配置存储交换机系统：转发性能：交换容量≥8Tbps, 包转发率≥2400Mpps；

2．硬件规格：提供25GE SFP28光端口48个，40/100GE QSFP28光端口8个；

3．高度≤1U，固定接口交换机，支持冗余电源和冗余风扇；

4．芯片安全：设备关键芯片CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为厂商自主研发芯片；

5．二层功能：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术；

6. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；

7. 可靠性：支持数据面故障快速自愈DPFR；支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔；

8. 实配：2台，单台设备配置冗余电源、冗余风扇，配置25GE光端口*48个，100GE光端口*8个，25G多模光模块*48，100GE多模光模块*6，100G AOC线缆1根。

三、技术服务要求

1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2. 质保期：自验收合格日起提供原厂保修3年。

3. 维修响应时间：接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

4. 交货地点：用户指定地点。

5. 产品要求全新，全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件, 必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致。